Методическая  разработка

ТОНИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ НА ПРИМЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ.

Выполнила:  учитель технологии

ГБОУ школа №93 Пушкинского района

Санкт-Петербурга

Григорьева Ирина Владимировна

Скажи  мне – и  я  забуду

Покажи  мне – и  я  запомню

Вовлеки  меня – и  я  научусь.

( Китайская  пословица )

Содержание

- Введение

  - Цель

  - Задачи

- Ход урока

  - Организационный момент

  - Повторение

  - Введение в тему

  - Объяснение нового материала

    - Материалы

    - Инструменты

    - Последовательность выполнения работы

- Физминутка

- Практическая (самостоятельная) работа

- Анализ выполненной работы

- Рефлексия

- Уборка рабочего места

1.Введение

На сегодняшний день в рамках преподавания предметной области «Технология» уделяется особое внимание обучению учащихся в духе сотрудничества, стремлению к познанию и исследовательской деятельности учащихся. И тут на первое место выходит проектная деятельность, как способ приобретения личного и профессионального опыта в процессе обучения. Различными стандартными и нестандартными способами развиваются познавательные и творческие навыки, что стимулирует учащихся к самостоятельным действиям по добыванию и применению новых знаний. Именно через активные действия, через возможность свободного творческого развития, ученик может получить основы профессиональных знаний.

Сотрудничество между учителем и учеником, совместная творческая деятельность учеников, распределение обязанностей в группах, возможность более тесного общения обучающихся, индивидуальный подход к каждому ученику, развитие способностей к активной практической деятельности и, наконец, воплощение фантазии в реальность, относятся к положительным факторам проектной деятельности.

Аудитория 5 класс

  - Цель: Освоение технических приемов изготовления и художественного оформления новогодних игрушек в технике тонирования и декорирования древесины.

  - Задачи:

- Заинтересовать обучающихся заниматься самостоятельным декоративно-прикладным творчеством.

- Научить детей выполнять работу последовательно.

- Способствовать повышению концентрации, усидчивости и аккуратности у детей.

- Воспитывать эстетический вкус у детей.

- Содействовать развитию мелкой моторики, творческого воображения и фантазии у обучающихся.

2.Ход урока

2.1. Организационный момент

Задачи: сконцентрировать внимание учащихся на предстоящей работе

- проверка готовности к уроку

- подготовка рабочего места

2.2. Повторение

- выявление уровня теоретической подготовки учащихся, проверить знание техники безопасности при работе с инструментом.

- инструктаж по технике безопасности

- фронтальный опрос

2.3. Введение в тему

- подготовка учащихся к предстоящей трудовой деятельности.

Нашей ёлочке игрушки
Мастерили мы с подружкой.

Дождик, шарики, хлопушки,

Деревянные игрушки...

- что будем делать сегодня на уроке?

- Как вы думаете, что нам для этого понадобится?

(определение инструментов и материалов)

2.4. Объяснение нового материала

- ознакомление учащихся с приемами обработки изделия, которое предстоит изготовить.

Древесина – это натуральный волокнистый материал, который в нашей стране из-за широкого распространения является одним из основных строительных материалов. К тому же, это один из самых благодатнейших материалов для осуществления проектов, соответствующих возрастным возможностям и творческим фантазиям обучающихся.

Такой замечательный экологичный материал, как древесина, в силу своих природных свойств, подвержен гниению. Чтобы предотвратить негативные процессы, древесину покрывают или пропитывают специальными составами. Эти составы бывают на водорастворимой, спиртовой и масляной основе. Кроме того, что они защищают древесину от гниения, различных жучков и грибков, возможности возгорания, и не дают древесине разбухать, либо рассыхаться, они прекрасно выполняют декоративные функции, подчеркивая натуральную красоту фактуры дерева.

Тонирование древесины позволяет изменить внешний вид древесины. С помощью тонирования можно:

- придать дереву новый оттенок или выровнять оттенок по всей поверхности;

- усилить натуральный оттенок дерева или более ярко проявить натуральную текстуру дерева;

- обновить старую мебель ил замаскировать недостатки, дефекты;

- придать новые декоративные свойства.

Для тонирования древесины используют составы на основе пигмента, такие как морилки и масла. Масла для тонирования древесины используют преимущественно натуральные. Поверхность, оттонированная маслом, приобретает своеобразный блеск и шелковистость, в то время как после морилки, поверхность древесины становится матовой. Покрытие маслом абсолютно безвредно, поскольку масло не содержит токсичных вредных веществ, глубоко проникает в древесину, но не перекрывает поры и позволяет древесине «дышать», а также значительно увеличивает срок службы деревянных поверхностей.

Перед тем как приступить к тонированию древесины нужно предварительно ее подготовить. Первым этапом подготовки является шлифование, которое можно выполнять как вручную, так и с помощью электроинструмента. Сначала шлифуют с помощью наждачной бумаги с крупным зерном, затем смачивают поверхность и шлифуют наждачной бумагой с мелким зерном. После чего необходимо удалить образовавшуюся пыль и просушить поверхность естественным путем, либо с помощью фена. На втором этапе на поверхность дерева наносят тонирующий состав с помощью кисти, валика или пульвелизатора, удаляя излишки, и снова сушат. Этот этап можно повторять несколько раз до достижения желаемого результата. Только после полного просыхания последнего слоя тонирующего состава можно приступить  завершающему этапу – покрытия поверхности древесины лаком.

    - Материалы:

- деревянная заготовка из фанеры допустим диаметром до 10 см. Тут возможны варианты.1) заготовка может быть уже готовой, приобретенной в магазине; 2) при наличии станков с лазерным резом может быть вырезана в мастерской школы; 3) заготовку могут выпилить ручным инструментом дети из листов фанеры толщиной до 10 мм; 4) заготовку могут выпилить дети из цельной обрезной доски мягких (хвойных) пород дерева;

- наждачная бумага зерном 180 мм и 240 мм;

- морилка на водной основе (цвет «Мокко», «Орех»);

- лак акриловый матовый;

- краска акриловая белая;

- шпатлевка белая акриловая по дереву;

- трафареты;

- бумажный скотч;

- бечевка для подвеса;

- блестки по желанию.

Важно! Все материалы, а именно, краска, лак, шпатлевка, должны быть акриловыми. Они безвредны для детей, не имеют запаха, не вызывают аллергию, быстро сохнут, легко наносятся, в случае ошибки, легко удаляются пока не просохшие. Просохшие же, держатся надежно.

    - Инструменты:

- кисти синтетические плоские Флейца размером не менее №8 (для морилки и для лака);

- мастихин художественный (можно заменить использованной пластиковой карточкой);

- губка поролоновая для мытья посуды, ранее не использованная;

- зубная щетка;

- стакан для воды для мытья кистей и мастихинов;

- миска для мытья трафаретов;

- электродрель со сверлом диаметром не более 5 мм;

- электрический фен.

    - Последовательность выполнения работы:

- берем деревянную заготовку уже готовую или выпиленную учениками.

- Если в ней нет отверстия, то с помощью электродрели сверлим отверстие для подвеса, предварительно закрепив заготовку на верстаке или в тисках;

- Шлифуем заготовку с двух сторон, вдоль торца и отверстия наждачной бумагой зерном 180. Отверстие можно доработать надфилем с мелким зерном;

- Покрываем заготовку морилкой и даем просохнуть. При необходимости  для более интенсивного оттенка заготовку покрываем вторым слое морилки. Для ускорения процесса для просушки можно использовать электрофен;

- Высушенную тонированную заготовку обязательно нужно покрыть акриловым лаком. Так как морилка на водной основе, то волокна древесины поднимаются. Чтобы волокна опустились, а морилка впоследствии не мигрировала в краску и шпатлевку. Лак тоже необходимо просушить;

- Покрытую лаком заготовку снова шлифуем наждачной бумагой зерном 240 до гладкости. Затем протираем влажной салфеткой, чтобы убрать пыль;

- Накладываем на заготовку трафарет, совмещая линии центра. Плотно прижимаем пальцами трафарет к заготовке и с помощью обрезков бумажного скотча фиксируем трафарет на заготовке, чтобы не сдвинулся во время нанесения шпатлевки;

- Плавными движениями в одном направлении с помощью мастихина наносим шпатлевку на заготовку с трафаретом, придерживая их и равномерно распределяя не толстым слоем;

- Аккуратно отклеиваем и снимаем трафарет, сразу его замачиваем. Важно – Трафарет, испачканный в шпатлевке, моем не в раковине, а в отдельной таре (миске, тазу, ведре и т.д.), воду с раствором шпатлевки в канализацию не выливаем, утилизируем особым образом;

- Шпатлевке даем просохнуть самостоятельно или досушиваем феном;

- С помощью зубной щетки акриловой белой краской делаем набрызг на заготовке, имитируя снег. Сушим;

- Губкой с белой акриловой краской или кистью методом «сухой кисти» проходимся по краю заготовки, нанося краску тонким слоем, как-бы припыляя. На этом этапе по непросохшей краске можно посыпать блестками. Когда краска высохнет, блестки приклеятся только в тех местах, где была краска. Излишки блесток нужно будет стряхнуть на чистый лист бумаги.

- Действия с 7 по 12 повторяем на второй стороне заготовки;

- Напоследок задекорированную заготовку покрываем лаком и сушим;

- Привязываем бечевку к заготовке. Вуаля! Все готово!

Если покрывать заготовку морилкой светлых оттенков, то шпаклевку или структурную пасту можно использовать темных контрастных цветов. А по краям рельефного узора, нанести белую краску для достижения «зимнего» эффекта.

3. Физминутка

4. Практическая (самостоятельная) работа

Закрепление практических навыков работы с инструментом, организации рабочего места, соблюдения культуры труда, соблюдения правил техники безопасности при выполнении практической работы. (учитель контролирует выполнение работы, оказывает дозированную помощь учащимся при затруднениях в работе).

- Анализ и оценка работы.

- учащиеся анализируют и оценивают выполненную работу

Получила наша елка

Новогодние подарки:

Деревянные игрушки

Греют душу, хоть неярки...

- Рефлексия

Перед вами лежит кружок. Если вам понравилась игрушка, которую мы делали, раскрасьте кружок зеленым. Если было трудно, раскрасьте желтым. Если вы хотите что-то исправить в своей игрушке - красным.

- Уборка рабочего места